КЫРГЫЗСТАН: ПЕРЕХОД НА ЦИФРОВОЕ ВЕЩАНИЕ

- ОБЩАЯ СТРАТЕГИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА СТРАНЫ ПО ПЕРЕХОДУ НА ЦИФРОВОЕ  ВЕЩАНИЕ

1.1. Введение

Сто четыре государства мира, в том числе Кыргызская республика, вступили в Региональное соглашение «Женева-2006», в рамках которого был принят Региональный План цифрового вещания. В соответствии с этим Планом  Кыргызстан  должен завершить переход   на систему трансляции телесигнала в цифровом формате  к 17 июня 2015 года, после чего частотные присвоения существующих станций аналогового вещания теряют статус международно-правовой защиты.

По Плану «Женева – 06» за Кыргызской Республикой закреплен частотный ресурс, обеспечивающий возможность организации  15 частотных выделений, имеющих национальное покрытие. Переход на цифровое вещание представляется сложным процессом, требующим разумных подходов и тактически верных решений.

1.2. Утверждение Госпрограммы перехода на цифровое телерадиовещание

В целях перехода на цифровое телерадиовещание и информационное обеспечение населения  республики Правительством Кыргызской Республики  принято 2.11.2011 г. постановление №692 «О переходе на цифровое телерадиовещание в Кыргызской Республики».

Данным постановлением утверждены:

1. Программа перехода на цифровое телерадиовещание в КР (далее – Программа);
2. Порядок использования частотных выделений (мультиплексов);
3. План мероприятий по реализации программы перехода на цифровое телерадиовещание в КР (далее – План мероприятий).

Государственная программа призвана решить вопросы с распределением мультиплексов, выбором формата цифрового вещания, стандарта для телевизионных приставок, характеристик принятия системы условного доступа и других важных аспектов перехода на цифровое вещание. В соответствии с Планом по реализации программы основными игроками указаны Министерство транспорта и коммуникаций КР и Государственное агентство связи при Правительстве КР.

Недопустимые упущения

1. Постановление Правительства КР вступает в силу со дня опубликования, однако население республики до сих пор не информировано. 2. В Программе не определены регуляторные органы, причастные к внедрению цифрового вещания. 3. В Программе отсутствует система мониторинга хода реализации Плана мероприятий по внедрению цифрового вещания.

Контроль по исполнению  Программы и Плана мероприятий возложен на отдел транспорта, строительства, коммуникаций и чрезвычайных ситуаций Аппарата Правительства КР.

В целях обеспечения информационной безопасности населения Кыргызской Республики и  с учетом необходимости скорейшего завершения перехода на цифровые технологии существующей инфраструктуры вещания Правительство КР поручает:

а) Выделить ОАО «Кыргызтелеком» без конкурса на всей территории КР четыре частотных выделения для внедрения цифрового наземного эфирного вещания, в том числе одно частотное присвоение для вещания программ социального  пакета.

б) Рекомендовать ОАО «Кыргызтелеком» обеспечить прием программ социального пакета 20 000 ресиверами, розданными малоимущим слоям населения Баткенской области, или их бесплатную замену.

При этом ОАО  «Кыргызтелеком» обязан выполнить условия:

а) Обеспечить возможность приема ОАО «Кыргызтелеком»   социального пакета не менее 95% населения республики до 2013 г.

б) Развернуть коммерческую сеть с охватом всех населенных пунктов Кыргызской Республики, где проживает не менее 1000 человек, до 2015 г.

в) Вести ретрансляцию социального пакета по установленным тарифам до 2018 г.

Возможные опасения и риски

1. Правительство КР уже ни один год планирует продать госпакет акций «Кыргызтелеком». Это значит, что выданные мультиплексы «Кыргызтелеком» рано или поздно уйдут в частные руки. При планировании перехода на цифровое вещание об этом не стоит забывать.

В принятом постановлении имеется оговорка:

Если произойдет выделение из состава ОАО «Кыргызтелеком» Республиканского производственного объединения радиорелейных магистралей (РПО РМТР), то предполагается, что вновь созданному   юридическому лицу будут выданы соответствующие лицензии и закреплены  все частотные выделения и присвоения, предназначенные для вещания телерадиопрограмм, в том числе и цифрового вещания.

Выдача частот для аналогового телевизионного вещания в Кыргызской Республике будет прекращена с 1 сентября 2012 года.

1.3. Необходимость внедрения цифрового телерадиовещания

Для Кыргызстана крайне важно скорейшее внедрение цифрового наземного вещания.  Необходимость перехода заключается в следующем:

1. усиливающаяся нехватка радиочастотного спектра,

2. внедрение единых общеевропейских и мировых стандартов,

3. обеспечение информационной безопасности республики,

4. возросшие социальные запросы общества.

Возможные риски и угрозы

Срыв установленного срока перехода на наземное цифровое телерадиовещание может привести к вынужденному прекращению эксплуатации значительного количества передатчиков аналогового телевещания в приграничных районах, где проживает большая часть населения страны.

В соответствии с Программой государство должно создать соответствующие условия:

1. Переход на цифровое вещание должен осуществляться за счет усилий бизнес – среды, чтобы обеспечить минимальную нагрузку на республиканский и местный бюджеты.

2. Подготовка и внесение соответствующих изменений и дополнений в действующее  национальное законодательство и при необходимости разработка и принятие нормативных правовых актов.

3. Отбор операторов цифрового вещания на конкурсной основе.

4. Оказание государственной поддержки социально уязвимым слоям населения в доступе к цифровому вещанию.

5. Поддержка отечественных производителей оборудования, аудиовизуальной продукции и услуг для цифрового вещания.

6. Создание благоприятных условий для населения по использованию услуг цифрового телевидения и сокращения расходов на приобретение смарт-карт.

7. Участие государственных органов в организации вещания социального пакета программ.

8. Устранить существующее неравенство в обеспечении населения ТВ-вещанием и создать необходимые условия для реализации конституционных прав граждан КР на доступ к информации на качественном уровне.

Возможны риски и угрозы

1. Увеличение срока переходного периода может привести к вынужденному прекращению эксплуатации значительного количества передатчиков аналогового телевещания. 2. Несвоевременная разработка и принятие нормативных правовых актов будет тормозить внедрение цифрового вещания. 3. Распространение цифровых приемников, не отвечающих минимальным требованиям, не позволит завершить переход на цифровое вещание в запланированные сроки.

1.4. Баткенский опыт

Несколько лет назад Баткенская область была переведена на цифровое вещание. Пилотный проект поддерживался китайским грантом и средствами из госбюджета. Были ввезены 20 000 ресиверов – специальных устройств, принимающих цифровой сигнал. Но все они были ориентированы на стандарт DVB-T. Теперь же, решено использовать более прогрессивный стандарт DVB-T2. Следовательно, потребуется замена ресиверов.

В рамках проекта установлены 7 цифровых ТВ - передатчиков DVB-T мощностью 250 Вт и 11  автоматических телевизионных ретрансляторов цифрового вещания. Охвачено 161 населенный пункт. Сейчас в Баткенской области в цифровом формате идет вещание программ КТР, «ЭлТР», «Пятого канала», «Баткен ТВ», ОРТ, «РТР-Планета», «РТР-Культура» и 2 программы Общественной ТРК. Ранее завезенные 20 тысяч телевизионных приставок для приема каналов цифрового телевидения были бесплатно предоставлены социально уязвимой части населения.

Возникшие проблемы

Цифровое ТВ в Баткенской области не получило широкую популярность. 1. Срок перехода на цифровое вещание увеличивается. 2. Необходимо менять ресиверы в Баткенской области, так как при внедрении более прогрессивного стандарта DVB-Т2, имеющие ресиверы не могут принимать сигнал цифрового вещания данного стандарта. Поэтому государство поручило ОАО «Кыргызтелеком» обеспечить прием сигнала цифрового вещания 20 000 ресиверами, предоставлеными населению Баткенской области, или бесплатно их заменить. 3. Нехватка качественного контента, т.е. недостаточно программ, которые вещают в цифровом формате. 4. Отсутствие финасирования для завершения проекта.

2. СЕТИ ТЕЛЕВИЗИОННОГО ВЕЩАНИЯ

На рынке телекоммуникационных услуг Кыргызстана действуют 52 оператора, предоставляющих услуги по распространению теле- и радиопрограмм, в том числе:

- телерадиовещание – 7,     радиовещание – 23,          телевещание – 22.

Национальным оператором связи в республике является ОАО «Кыргызтелеком». Его филиал - Республиканское производственное объединение радиорелейных магистралей, телевидения и радиовещания, который распространяет и транслирует ТВ-программы -6 и   радиопрограммы - 2.

Еще действуют  коммерческие телерадиокомпании - 41. Они расположены в:

- Иссык - Кульской области – 9;

- г. Бишкек – 8;

- г. Ош – 7;

- Баткенской, Джалал-Абадской  и Таласской областях по - 4;

- Нарынской области – 3.

- Ошской и Чуйской областях по – 1;

Из-за нерентабельности вещания на территории труднодоступных населенных пунктов коммерческие телерадиокомпании распространяют и транслируют свои программы, в основном, в городах и областных центрах республики. Общее количество аналоговых ТВ – передатчиков составляет около 150 единиц. Дополнительно используется 361 маломощный автоматический телевизионный ретранслятор.

3. ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

В настоящее время правовое обеспечение в Кыргызской Республике в сфере телевизионного вещания представлено следующими законами:

- «О телевидении и радиовещании»,

- «Об электрической и почтовой связи»,

- «О средствах массовой информации»

- «О лицензировании»,

- «О культуре».

Однако существующая нормативная правовая база не учитывает специфических вопросов регулирования цифрового вещания и поэтому не отвечает необходимым требованиям. На сегодня весь пакет нормативных правовых актов на переходный период состоит из вышеупомянутого постановления об утверждении Программы, Плана мероприятий и Порядка использования частотных выделений. Разработка других документов пока не известна.

Возможные опасения и риски

Ранее еще до принятия Программы по переходу на цифровое вещание Правительство КР в спешном порядке разработало проект Положения «О порядке проведения конкурса на право использования радиочастотного ресурса для цифрового наземного эфирного вещания в полосах частот 174-230 МГц и 470-862 МГц». Медиа сообщества обратились в профильный комитет Жогорку Кенеш КР с обращением, что такое положение создает реальные условия для монополизации вещательного рынка и концентрации частотного ресурса в одних руках. Необходимы прозрачные справедливые правила распределения частотного ресурса для всех участников медийного пространства. Данный проект требует пересмотра совместно с медиа организациями.

4. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ПЕРЕХОДА НА ЦИФРОВОЕ ВЕЩАНИЕ

4.1. Цель и задачи  переходного периода

Цель, определенная в Госпрограмме, состоит:

- в обеспечении своевременного перехода на цифровое наземное вещание,

- в обеспечении населения многопрограммным вещанием с гарантированной трансляцией в цифровом формате общедоступных телевизионных и радиопрограмм на основе цифровых многофункциональных сетей вещания,

- в создании условий для развития рынка коммерческого вещания в республике.

Достижение поставленных целей потребует решения следующих задач:

- модернизация инфраструктуры сетей телерадиовещания (перевод на цифровые технологии);

- внедрение новых услуг телевизионного вещания, включая интерактивные мультимедийные услуги;

- формирование и распространение социального пакета программ вещания;

- высвобождение используемого в аналоговом вещании радиочастотного ресурса и последующее рациональное использование этого ресурса в цифровом вещании;

- создание благоприятных условий для развития коммерческого вещания и производства национального аудиовизуального продукта (национальных телерадиовещательных программ);

- размещение государственного заказа на создание контента на кыргызском языке;

- создание условий для формирования рынка цифровых телевизионных приемников и STB;

- государственная поддержка социально уязвимых слоев населения в приобретении STB;

- определение объема государственного финансирования;

- проведение мероприятий по государственной поддержке перехода на цифровое вещание;

- разработка минимальных технических требований к цифровому приемному оборудованию;

- разработка минимальных требований к системе условного доступа.

4.2. Ожидаемые результаты

Переход на цифровое вещание позволит:

- создать единое информационное пространство;

- обеспечить информационную безопасность;

- повысить эффективность использования радиочастотного спектра - от 4 до 9 раз (это обеспечит соответствующее увеличение числа принимаемых программ);

- обеспечить передачу сигналов по линиям связи в едином цифровом стандарте, независимо от функционального назначения сигналов (телефония, передача данных, телевидение, звуковое вещание, мультимедиа и т.д.);

- обеспечить население «социальным пакетом программ вещания»;

- предоставить телезрителю новые пользовательские свойства (увеличение количества программ, повышенное качество изображения и звука, интерактивность и др.);

- создать новые системы хранения, обработки, доступа и передачи контента;

- снизить потребление энергии передающими эфирными телевизионными передатчиками от 6 до 10 раз (при этом повышается пожарная и экологическая безопасность);

- обеспечить охват населения многопрограммным вещанием и доступом к информационным ресурсам.

4.3. Доступ к услугам телевизионного вещания

По экспертным оценкам, в стране насчитывается порядка 1,2 млн. телевизионных приемников, в основном устаревшие модели. В республике нет производителей телевизионных приемников. Импорт и продажа осуществляются хозяйствующими субъектами на рыночных условиях. Эксперты утверждают, что поддержка аналогового вещания мировыми производителями оборудования в скором времени прекратится.

Возможные опасения и риски

1. Недостаточная обеспеченность населения цифровыми приемными устройствами в каком-либо регионе, на момент завершения срока перехода на цифровое вещание, не позволит проводить отключение аналоговых телеканалов и потребует поддержания вещания параллельно в цифровом и аналоговом форматах. Все это приведет к дополнительным затратам бюджетных средств и ограничит эффективное использование радиочастотного спектра. 2. При ввозе телевизионных приемников и цифровых телевизионных приставок будет взиматься таможенная пошлина в размере 10 % от таможенной стоимости. Следует предусмотреть государственную поддержку.

По словам экспертов  в республике более 1,5 млн. домохозяйств, в которых должны быть один или два ресивера – это около 3 млн. ресиверов, в денежном эквиваленте - 150 млн. долларов. У государства таких средств нет, следовательно, необходимо вести разъяснительную политику, чтобы убедить граждан приобрести ресиверы самостоятельно. А государству предусмотреть защиту уязвимых слоев населения.

Опыт внедрения пилотного проекта цифрового вещания в Баткенской области показал, что существенным фактором в мотивации населения к приобретению приемников цифрового вещания является наличие в цифровом пакете интересных телевизионных программ.

Возникшие проблемы

Внедрение цифрового вещания требует значительного увеличения объема производства контента. 1. При этом существующий сегодня продукт не удовлетворяет ни государство, ни общество. 2. Качество национального продукта остается низким. 3. Профессиональный уровень журналистов низкий. 4. Эти проблемы обостряются в соответствии с требованиями закона «О телевидении и радиовещании» и его положений о переходе на производство 50% контента на кыргызском языке для всех вещателей, переход на производство 50% собственного контента и переход на производство 60% национального аудио-визуального контента. 5. Отсутствие государственной поддержки (заказ) на производство национального контента.

4.4. Транспортная сеть

Переход на цифровое вещание и дальнейшее развитие телекоммуникаций (Интернет, 3G, 4G) требует увеличения пропускной способности магистральных транспортных сетей.

Опасения и риски

1. Уже в настоящее время на некоторых участках ресурс существующих магистральных линий связи, основанных на радиорелейных линиях (РРЛ), исчерпан. Для строительства новых магистральных РРЛ не хватает частотного ресурса. 2. А на существующих РРС возникают проблемы по физическому размещению оборудования.

5. РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСПРОГРАММЫ

5.1. Этапы реализации

Разработанный план мероприятий в соответствии с Государственной программой реализуется в 4-ре этапа:

1 этап. Создание платформы для развития цифрового вещания.

2 этап. Проведение конкурсов.

3 этап. Развитие сети цифрового вещания.

4 этап. Завершение перехода на цифровое вещание.

5.2. Первоочередное   решение     ключевых позиций

5.2.1. Частотное планирование

Цифровое вещание будет развиваться в том же диапазоне частот, что и существующее аналоговое вещание. На одном аналоговом телевизионном канале будет вестись до 15 цифровых программ. Поэтому на территориях, где наблюдается дефицит радиочастотного ресурса, необходимо планировать одночастотные сети (SFN), в тех местах, где нет ограничения по частотному ресурсу, допускается строить сеть на основе многочастотной сети (MFN).

Госпрограмма устанавливает следующий порядок использования частотных выделений.

- 2 частотных выделения по всей территории КР (за исключением зоны «Баткен») предназначены  для  местных частных телевизионных вещательных компаний,  имеющих частотные присвоения и вещающие в диапазоне 174-230 МГц и 470-862 МГц, при переходе от аналогового к цифровому вещанию, путем создания нового оператора, обеспечивающего трансляцию телевизионных программ существующих вещателей.

- 1 частотное выделение для развития образовательного телевидения.  Выделяется через конкурс после получения результатов внедрения пилотного проекта «Сеть интерактивного мультимедийного цифрового вещания в странах с горным рельефом», реализуемого совместно с Международным союзом электросвязи.

- От 3-х до 10-ти частотных выделений для развития рынка цифрового вещания с целью создания конкуренции. Конкурс или аукцион.

- 1 частотное выделение по всей территории республики зарезервировано для реализации будущих планов государства.

- 4 частотных  выделения без конкурса для ОАО «Кыргызтелеком».

Возможные угрозы и риски

1. Не все из выделенных частот для Кыргызской Республики могут быть использованы из-за помех. 2., При трансформации частотных выделений в частотные присвоения также может возникнуть необходимость их замены. Такие частотные выделения, которые зарезервированы для решения проблемы помех, будут считаться государственным резервом.

Выделение радиочастотного ресурса для цифрового наземного эфирного вещания на конкурсной основе предусматривает условие, что оператор, выигравший данный конкурс, должен построить сеть цифрового вещания до 31 декабря 2013 г., в стандарте цифрового наземного телевидения DVB-T2 или в более прогрессивном стандарте с точки зрения экономии частотного ресурса.

Возможные опасения и угрозы

1. Если оператор, выигравший конкурс, по каким-либо причинам не сможет или откажется построить сеть цифрового вещания в установленные условиями конкурса сроки, то возникает угроза срыва сроков перехода на цифровое вещание. 2. На данный момент ни у одного оператора связи нет такой развитой и ориентированной на распространение телерадиопрограмм инфраструктуры как у ОАО «Кыргызтелеком».

5.2.2. Социальный пакет программ вещания

Вопросы и условия формирования социального и образовательного пакетов должен решать орган, уполномоченный осуществлять нормативно-правовое регулирование в информационной сфере и лицензирование телерадиовещания после перехода на цифровое вещание. В Плане мероприятий по реализации программы указано Министерство культуры КР

Для граждан  республики социальной пакет программ вещания является бесплатным. Финансируется за счет государства. Вещание одинаково на всей территории   республики в едином цифровом пакете. В социальный пакет могут быть включены на конкурсной основе программы частных телерадиокомпаний.

5.2.3. Стандарт цифрового наземного эфирного вещания и цифровые телевизионные приставки (STB)

Во избежание возможных технических проблем и для обеспечения технической совместимости цифровых телевизионных приставок (STB), импортируемых и производимых в КР,  установлены минимальные технические требования:

- ширина полосы одного телевизионного канала 8 МГц;

- диапазон рабочих частот: 174-230 МГц и 470-862 МГц;

- поддержка работы в одночастотных сетях (SFN);

- соответствие стандартам, принятым в Кыргызской Республике для бытовых электроприборов;

- поддержка субтитров DVB;

- пользовательское меню на кыргызском и/или русском, английском и других языках;

- инструкция пользователя на кыргызском и/или русском языках;

- поддержка удаленного обновления программного обеспечения абонентского терминала;

- обеспечение возможности обновления и изменения программного обеспечения операторами цифрового вещания;

- поддержка системы оповещения в режиме ожидания.

Чтобы оградить население от покупки несоответствующей продукции необходимо обеспечить сертификацию поступающих на рынок цифровых телевизоров и STB на соответствие минимальным техническим требованиям, которые обеспечат их совместимость с создаваемыми сетями цифрового вещания.

С 1 января 2014 года необходимо начать процесс ограничения поставок в Кыргызскую Республику телевизионных приемников и STB, не поддерживающих стандарт DVB-T2, MPEG-4.

5.2.4. Система условного доступа

Программа перехода на цифровое вещание ориентирована на минимальную нагрузку на бюджет республики. В этих целях необходимо ускоренное развитие коммерческого вещания. Ключевым инструментом вещания платного контента является наличие системы условного доступа (далее – СУД).

Госпрограмма устанавливает минимальные требования к системе условного доступа в сети цифрового эфирного вещания.

Общие требования к СУД:

- должна быть обеспечена независимая операционная деятельность каждого оператора в формате 24х7;

- СУД должна поддерживать обновление программного кода на смарт-картах и приставках удаленно через эфир;

- потенциальный поставщик должен детально описать услуги, поддерживаемые СУД, со ссылкой на лицензии, которые для этого требуются.

6. ИНТЕРЕСЫ УЧАСТНИКОВ ПРОЦЕССА В ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД НА ЦИФРОВОЕ ВЕЩАНИЕ

Переход к цифровому вещанию в Кыргызстане не возможен без решения многочисленных проблем, сопровождающих этот переход.

Самая главная проблема состоит в безальтернативности самой политики перехода, которая задана извне и содержит жесткие временные параметры. Кроме того, она сопровождается условиями невозможности отказа от ее реализации.

Вторая проблема состоит в том, что политика перехода на цифровое вещание, которая затрагивает интересы практически всего населения страны, разрабатывалась  без привлечения широкого круга всех заинтересованных сторон: населения (потребителей) и  ключевых участников процесса – вещателей. Такие  методы работы не способствуют позитивному решению глобальной государственной задачи.

Третья проблема состоит в необходимости построения новых взаимоотношений всех участников процесса  в правовом поле.

  - Интересы государства, вещателей, операторов и населения

6.1.1. Правительство Кыргызской Республики заинтересовано:

- в успешном переходе на цифровое вещание;

- в развитии рынка цифрового вещания и телекоммуникаций в целом;

- в обеспечении доступа населения к информации;

- в информационной безопасности страны.

6.1.2. Операторы заинтересованы:

- в новых технологиях, которые позволят расширить услуги и повысить их конкурентоспособность;

- в долгосрочном бизнесе в отрасли телекоммуникаций.

6.1.3. Вещатели заинтересованы:

- в увеличении эфирного времени;

- в расширении охвата вещанием;

- в развитии рынка поставщиков оборудования и услуг.

6.1.4. Население заинтересовано:

- в увеличении количества и улучшении качества программ;

- в получении дополнительных интерактивных услуг;

- в доступных тарифах на услуги цифрового вещания;

- в сокращении расходов на приобретение  оборудования.

7.  ФАКТОРЫ, ТРЕБУЮЩИЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ

Процесс перехода на цифровое вещание должен быть основан на правовых и политических принципах, которые защищают и укрепляют свободу выражения мнений, свободу СМИ и доступ к информации. Поэтому государственные органы  должны разработать такую политику, которая в период цифровизации не допустит негативных последствий, таких как дальнейшая монополизация рынка СМИ государством или бизнесом, сужение плюрализма средств массовой информации, возведение новых барьеров на пути культурного и языкового разнообразия, а также свободного потока информации, независимого от государственных границ.

Для успешного перехода на цифровое вещание, необходимо учитывать определенные моменты:

1. Отсутствие информационной компании для населения о сроках, этапах и порядке перехода на цифровое вещание.

2. Поиск необходимых инвестиций и определение объема государственной поддержки процесса перехода на цифровое вещание.

3. Создание благоприятной  правовой базы для развития рынка цифрового вещания.

4. Отсутствие системы мониторинга хода реализации Программы по внедрению цифрового вещания.

5. Не определены регуляторные органы,  их полномочия и ответственность.

6. Конкурсные условия на частотные выделения должны быть доступными и прозрачными.

7. Следует выработать принципы, процедуры и технологию организации вещания в социальном пакете.

8. Решить проблемы с качеством собственного  контента.

9. Отсутствует государственный заказ на  производство национального контента.

10. Требуются согласованные и своевременные действия различных государственных органов и бизнес-структур.

11. Отсутствует единая система  координации и управления процессом перехода на  цифровое вещание.

12. Определить ценовую политику доступных цен для потребителя (приставки, телеприемники абонентская плата, антенна и т.д.).

13. Сформулировать политику адресной поддержки уязвимых слоев населения.

14. Разработать меры по защите потребителя от продажи не сертифицированного оборудования и др.

оператор – любое юридическое или физическое лицо, эксплуатирующее принадлежащую ему сеть электросвязи, имеющую технологическую систему, включающую в себя средства и линии связи и предназначенную для распространения сигналов программ телевизионного вещания по эфирным, кабельным или спутниковым каналам связи в режиме реального времени.

DVB-T - Digital Video Broadcasting - Terrestrial. Стандарт цифрового телевизионного вещания через эфир. Вещание сигнала осуществляется через наземные передающие станции. Абонентское устройство принимает цифровой сигнал на комнатную или внешнюю антенну.

вещатель – юридическое лицо, имеющее статус СМИ, формирующее телевизионную и звуковую программы, предназначенные для распространения по сети вещания и осуществляющее на основании лицензии на вещание производство, монтаж, расстановку во времени и выпуск аудиовизуальной информации.

Цифровая телевизионная приставка (Set-top-box, STB) – это абонентское устройство, принимающее, обрабатывающее и преобразующее в аналоговую форму сигнал DVB, совместимый с ТВ – приемником.

Стандарт сжатия.

Программно-аппаратный комплекс для ограничения доступа к просмотру платного контента, а также технические средства защиты аудиовизуальных и других сообщений и материалов, распространяемых в составе ТВ – программы по эфирным, кабельным и спутниковым сетям связи;